Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Уфимский государственный авиационный технический университет"

Кафедра Высокопроизводительных вычислительных технологий и систем

Дисциплина: Математическое моделирование

Отчет по лабораторной работе № 3

Тема: «Моделирование распространения электромагнитных волн в плоском волноводе.»

| Группа ПМ-453 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Шамаев И.Р. |  |  |  |
| Принял | Лукащук В. О. |  |  |  |

Уфа 2023

Цель работы: получить навык моделирования распространения электромагнитных волн в неоднородных волноводах на основе решения краевой задачи для уравнения Гельмгольца.

Постановка задачи.

Рассматривается задача распространения электромагнитной волны в плоском волноводе.

В случае полуограниченного однородного канала постоянного сечения математическая модель имеет вид краевой задачи для уравнений Гельмгольца. Рассматриваются граничные условия первого рода. Модельная задача имеет следующий вид:

| uxx+uyy+k2u=0, x∈(0,∞), y∈(0,1);u(0,y)=f(y), ∂u∂xx→∞=0, y∈[0,1];u(x,0)=u(x,1)=0, x∈[0,∞), | (1.1) |
| --- | --- |

где – потенциал электромагнитного поля,  – волновое число.

В случае, когда канал имеет поперечную неоднородность свойств, уравнение модифицируется:

uxx+uyy+k2ψyu=0,

где функция ψ(y) описывает вид неоднородности. В данной работе будут рассматриваться каналы со слабой неоднородностью, то есть каналы, для которых справедливо представление ψ(y)≈1+εϕ(y), где ε – малый параметр. Численное моделирование канала неограниченной длины не представляется возможным, поэтому рассматривается канал некоторой конечной длины L.

Таким образом, решаемая в лабораторной работе краевая задача имеет вид

| uxx+uуу+k2[1+εϕ(y)]u=0, x∈(0,∞), y∈(0,1);u0,y=fy, ∂u∂xx=L=0, y∈[0,1];u(x,0)=u(x,1)=0, x∈[0,L]. | (1.2) |
| --- | --- |

Функция f(y) задается в виде δ-функции:

| fy=δ(y-y0) | (1.3) |
| --- | --- |

Для модели (1.2), (1.3) в работе необходимо выполнить следующие действия:

- разработать конечно-разностную схему численного решения задачи (1.2), (1.3) при условии, что δ-функция аппроксимируется тригонометрическим рядом:

δy-y0≈2Nn=0Nsinnysinny0;

- реализовать разработанную схему в виде вычислительной программы;

- для заданной в соответствии с номером индивидуального задания функции  провести серию вычислительных экспериментов, направленных на исследование влияния на решение следующих параметров задачи: Nf, ε, L, k, y0.

ϕy=y1-y14-y2

Для решения поставленной задачи была разработана конечно-разностная схема:

Ui+1,j-2Ui,j+Ui-1,jhx2+Ui,j+1-2Ui,j+Ui,j-1hy2+k21+εφjhy Uij=0,

i=1, M-1, j=1, N-1;

U0j=2Nn=0Nsinnjhysinny0, j=0, N;

Ui0=UiN=0,i=0, M;

UMj-UMj-1=0, j=0, N-1 из условия ∂u∂x|x=L=0.

где Uij=uxi,yj, i=0,M;j=0,N;

Вычислительные эксперименты:

Проведем серию вычислительных экспериментов, направленных на исследование влияния на решение следующих параметров задачи: N, ε, k, y0.

Численное моделирование канала неограниченной длины не представляется возможным, поэтому рассматриваем канал некоторой конечной длины, а именно: L=5.

Влияние параметра y0:

Фиксируем N=10000, ε=0.00001, k=15.

Рис.6 y0=0.1

Рис.7 y0=0.2

Рис.8 y0=0.3

Рис.9 y0=0.4

Рис.10 y0=0.5

Рис.11 y0=0.6

Рис.12 y0=0.7

Рис.13 y0=0.8

Рис.14 y0=0.9

По графикам видно, что параметр y0 влияет на начальное положение волны и ее амплитуду. По причине неоднородности волновода и вследствие симметричности функции φy относительно y0=0.5 при  смещении y0 от центра в обе стороны на один и тот же шаг, волны будут расположены симметрично от центра, амплитуда будет возрастать и убывать симметрично относительно центра в правой и левой частях φy. Также y0 влияет на характер распространения волн. При смещении начального положения к краям наблюдаем, что фронт волны распространяется под некоторым углом к продольной оси волновода. При значении y0 =0.5 фронт волны параллелен продольной оси волновода.

Влияние параметра N:

Фиксируем  ε=0.00001, k=15,y0=0.5.

Рис.15 N=100

Рис.16 N=500

Рис.17 N=1000

Рис.18 N=2000

Рис.19 N=5000

Рис.20 N=10000

Параметр N влияет на точность аппроксимации δ-функции и на амплитуду возникающих колебаний. С ростом N уменьшается амплитуда. При его малых значениях можно наблюдать осцилляции на границе, что связано с аппроксимацией через тригонометрические ряды. Анализируя рисунки, можно добавить, что варьирование данного параметра практически не влияет на картину распределения волн.

Влияние малого параметра ε:

Фиксируем  N=10000, k=15,y0=0.5.

Рис.21 ε=1.0

Рис.22 ε=0.01

Рис.23 ε=0.001

Рис.24 ε=0.0001

Рис.25 ε=0.00000001

Рис.26 ε=0.00001

Рис.27 ε=0

Анализируя графики, делаем вывод о том, что параметр ε влияет на распространение волн: при уменьшении 𝜀 волны распространяются более равномерно и симметрично относительно продольной оси волновода, что является причиной того, что при приближении  ε к нулю, уравнение переходит к стандартному виду uxx+uyy+k2u=0, решение которого представляется в виде тригонометрического ряда. При больших значениях  ε усиливается влияние неоднородной части φ(y), что служит причиной неравномерному распространению колебаний вдоль оси волновода и затуханию волн, т.е расстояние распространения тем меньше, чем больше ε.

Влияние параметра k:

Фиксируем  N=10000, ε=0.00001,y0=0.5.

Рис.28 k=1

Рис.29 k=5

Рис.30 k=8

Рис.31 k=15

Рис.32 k=20

Рис.33 k=25

Рис.34 k=35

Рис.35 k=50

Рис.36 k=60

Рис.37 k=80

Получили, что варьирование параметра k влияет на частоту и амплитуду возмущений. При k < 10 наблюдаем лишь одну волну. С ростом параметра k увеличивается количество волн в рассматриваемой области. Однако с расстоянием возмущения затухают, по причине неоднородности волновода. При малых изменениях k на полученных графиках практически не наблюдаются изменения амплитуды.

Влияние параметра L:

Фиксируем N=10000, ε=0.0000000001, k=15,y0=0.5. Шаг сетки постоянен и равен 0,1.

Рис.38 L=3

Рис.39 L=5

Рис.39 L=10

Рис.40 L=15

Таким образом, увеличение параметра L влечет изменение количества порождаемых волн, а также их амплитуды. При увеличении значений параметра наблюдаются затухания волн.

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы было смоделировано распространение электромагнитных волн в неоднородном волноводе на основе решения краевой задачи для уравнения Гельмгольца.

Был проведён анализ влияния параметров N,  y0, ε, k, L.

Параметр N задает степень приближения δ функции. Чем выше значение параметра, тем точнее получается приближение.

Параметр ε отвечает за распространение возмущений по волноводу от левой границы до правой.

Параметр L – это ограничение оси Х, при варьировании которого изменяется масштаб отображения волны.

Параметр k отвечает за частоту колебаний, соответственно, чем выше значение этого параметра тем большее количество колебаний наблюдается в результате. При варьировании параметра замечен распад волны на гармоники.

Параметр y0 – это место положение импульса. При варьировании параметра видно, что волны меняют свою амплитуду.

Приложение.